شرایط  تعمیم نتایج آزمون های نوعی کابل زمینی 20kv در روند صدور گواهی ورای ارزیابی

شرایط تعمیم نتایج آزمون های نوعی انواع 20kv که تحت استاندارد IEC 605002-2 تولید شده باشند، در رویه صدور گواهی شورای ارزیابی و مطابقت با استاندارهای تولید، به شرح زیر می باشد.

کابل زمینی MV با ولتاژ نامی U=20kv  طبق استاندارد IEC 605002-2 در صورتی که یک نمونه کابل از محصولات یک تولید کننده تحت آزمون های نوعی قرار گرفته و نتیجه مثبت باشد، برای کلیه محصولات هم گروه آن نمونه ( مطابق جدول ذیل ) قابل تعمیم است .و همچنین از نظر ولتاژ نامی، استاندارد محصول،ساختمان، موارد مورد استفاده در کابل ، روش تولید و جنس هادی، مشابه با نمونه تست شده باشند، نتایج آزمون های نوعی انجام شده، در گواهی صادره، به محصولات مذکور،تعمیم داده می شود. در ضمن نتایج آزمون های کابل چند رشته و کابل آرمور دار به کابل بدون آرمور، با در نظر گرفتن شروط فوق الذکر، قابل تعمیم است .

| گروه 1 | شامل مقاطع (25 تا 95) | 25mm2-95mm2 |
| --- | --- | --- |
| گروه 2 | شامل مقاطع (25 تا 95) | 95mm2-630mm2 |

مثال :  در صورتی که یک نمونه کابل 50mm2 رده 20kv بدون آرمور با هادی مسی و عایق و روکش PVC ، تولید شده توسط یک تولیدکننده مطابق استاندارد IEC 605002-1  ، تحت آزمون های نوعی قرار گرفته و نتیجه آزمون ها مثبت باشد، در گواهی صادره، علاوه بر درج عنوان نمونه مورد آزمون، نتایج به کلیه کابل های 20kv بدون آرمور تک رشته با هادی مسی و عایق و روکش PVC با مقطع 25mm2 تا 95mm2 آن تولید کننده که مطابق استاندارد  IEC 605002-1  تولید شده اند، تعمیم داده می شود.